CoreFly F2

飞控软件设计计划书

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

版本：v2.0 (详尽版)  |  日期：2026-05-23

适用硬件：STM32F407VET6 + FD6288Q + AON7418 × 24

适用电机：4路 BLDC (无感 FOC 驱动)

—— 逐行对着写就能实现的开发手册 ——

目    录

（打开文档后，右键此处 → 更新域 → 更新整个目录，即可生成可跳转的目录）

CoreFly F2 飞控软件设计计划书 (详尽版 v2.0)

================================================================================

编写日期: 2026-05-23

适用硬件: STM32F407VET6 + FD6288Q + AON7418 × 24

适用电机: 4路 BLDC (无感 FOC 驱动)

说明：

本文档不是概念性规划，而是一份"逐行对着写就能实现"的开发手册。

每个阶段都包含了：理论基础 → 数学公式 → 代码实现要点 → 验证方法 → 常见坑点。

================================================================================

================================================================================

# 第一部分: 硬件平台与现状回顾

## 一、硬件平台概述

## 二、项目当前代码进度

# 第二部分: FOC 理论基础 (必读)

## 三、FOC 完整数学推导

## 3.1  Clarke 变换

## 3.2  Park 变换

## 3.3  逆 Park 变换

## 3.4  SVPWM (空间矢量 PWM) 完整推导

## 四、无感 FOC 角度估算理论

## 4.1  反电动势与转子角度

## 4.2  滑模观测器 (SMO) 完整推导

## 4.3  锁相环 (PLL) 速度提取

# 第三部分: 分阶段开发详细方案

# 第0阶段: 开发环境与工具链确认

# 第1阶段: 单路电机 FOC 完整实现

## 1.1  PWM 输出验证

## 1.2  ADC 电流采样

## 1.3  通用 PID 控制器

## 1.4  SMO + PLL 观测器

## 1.5  电流环闭环

## 1.6  电机启动流程 (预定位→开环强拖→切入闭环)

# 第2阶段: 传感器与姿态解算

# 第3阶段: 四电机扩展与飞控核心

# 第4阶段: 通信与安全监控

# 第5阶段: 系统集成与飞行测试

附录

A. PID 参数整定方法

B. 电机参数测量方法

C. 调试命令参考

D. 常见故障排查表

# 第一部分: 硬件平台与现状回顾

## 一、硬件平台概述

## 1.1  主控芯片

MCU:        STM32F407VET6

内核:       ARM Cortex-M4F (带硬件 FPU + DSP 指令)

主频:       168MHz

Flash:      512KB

SRAM:       192KB

封装:       LQFP-100

IDE:        Keil MDK-ARM V5.32

RTOS:       FreeRTOS (tick 1000Hz, heap_4, 30KB 堆)

## 1.2  电机驱动拓扑 (单路)

STM32F407 高级定时器 TIMx

→ CH1/CH1N, CH2/CH2N, CH3/CH3N (6路互补PWM)

→ FD6288Q 三相栅极驱动器

├─ 内置死区时间控制

├─ 自举二极管 (Bootstrap)

└─ 故障检测 (FAULT 引脚)

→ 6× AON7418 N-MOSFET 三相全桥

→ BLDC 三相绕组 (U/V/W)

→ 双电阻电流采样 (U相下桥臂 + V相下桥臂)

## 1.3  PWM 定时器分配 (4路电机)

电机1 (TIM1, 高级):  CH1/CH1N → M1_UH/UL, CH2/CH2N → M1_VH/VL, CH3/CH3N → M1_WH/WL

电机2 (TIM8, 高级):  CH1/CH1N → M2_UH/UL, CH2/CH2N → M2_VH/VL, CH3/CH3N → M2_WH/WL

电机3 (TIM2+TIM9):   TIM2 CH1/2/3 → M3_UH/VH/WH, TIM9 CH1/2 → M3_VL/WL, TIM2 CH4 → M3_UL

电机4 (TIM4+TIM10/11): TIM4 CH1/2/3/4 → M4_UH/VH/WH/UL, TIM10 → M4_VL, TIM11 → M4_WL

注意: 电机3/4 使用通用定时器拼凑，无硬件互补输出和死区。

初步调试阶段优先使用 TIM1 (电机1) 和 TIM8 (电机2)。

## 1.4  PWM 参数

频率:      20kHz (人耳听不到，开关损耗可接受)

计数模式:  中心对齐 (Center-Aligned) 模式1

TIM_CLK:   168MHz

PSC:       0 (不分频)

ARR:       8400  (168MHz / 8400 / 2 = 10kHz → 中心对齐等效 20kHz)

占空比换算:  duty = CCR / ARR

50% 占空比:  CCR = 4200

0%  占空比:  CCR = 0

100% 占空比: CCR = 8400

## 1.5  ADC 电流采样

采样方案:   双电阻采样 (U 相 + V 相下桥臂各串采样电阻)

放大芯片:   TPA1832 / TPA1812 运放

ADC 外设:   ADC1 (电机1/2 电流), ADC2 (电机3/4 电流 + VBAT)

触发方式:   TIM1_TRGO (在 PWM 中心点触发，避开开关噪声)

采样模式:   注入组 (Injected Group)，优先级高于规则组

搬运方式:   DMA (无需 CPU 干预)

## 1.6  传感器

IMU:        BMI160 (SPI1, 加速度计+陀螺仪, ODR=1600Hz)

气压计:     SPL06-001 (I2C1, 地址 0x76)

通信:       Ra-01SC / SX1278 (SPI3, LoRa)

调试串口:   USART1 (VOFA+ Firewater 协议, 115200bps)

接收机:     USART3 (遥控信号输入)

## 1.7  引脚分配速查

LED_RED:    PD2

LED_BLUE:   PD3

BEEP:       PE0

IMU_NSS:    PA4

IMU_INT:    PD1 (EXTI1)

LORA_NSS:   PD6

LORA_DIO0:  PD7 (EXTI9_5)

LORA_NRST:  PD4

LORA_TXEN:  PD5

LORA_RXEN:  PD10

I2C1_SCL:   PB6

I2C1_SDA:   PB7

USART3_TX:  PD8

USART3_RX:  PD9

## 二、项目当前代码进度

[已完成] Alg_FOC_Math.c/h     — Clarke / Park / 逆Park / SVPWM 完整实现

[已完成] App_Motor_Ctrl.c/h   — 单电机控制器 (开环强拖已跑通)

[已完成] App_FreeRTOS.c/h     — FreeRTOS 任务框架 (Zhuanhuan_task @ 500Hz)

[已完成] BSP_BMI160.c/h       — BMI160 驱动 (寄存器定义/初始化/读取)

[已完成] BSP_USART.c/h        — printf 重定向到 VOFA+

[已完成] HAL 层               — GPIO / SPI / I2C / TIM1/2/4/8/9/10/11/12 / ADC

[仅骨架] BSP_SPL06.c/h       — 寄存器定义完整，功能未实现

[空文件] BSP_Ra-01SC.c/h     — LoRa 驱动未实现

[未开始] Alg_PID             — PID 控制器

[未开始] Alg_Attitude        — 姿态解算 (Mahony)

[未开始] SMO 观测器           — 无感 FOC 角度估算

[未开始] 多电机支持           — 当前仅 Motor_Ctrl_t MyMotor (单电机)

# 第二部分: FOC 理论基础 (必读)

在写代码之前，必须理解下面这些公式的含义和物理意义。

FOC 的核心思想：把交流电机等效为直流电机来控制。

BLDC 的三相电流 (Ia, Ib, Ic) 是正弦波，在定子中产生旋转磁场。

转子 (永磁体) 跟随旋转磁场转动。

如果我们在"转子的视角"来看电流，正弦波就变成了直流量。

这就是坐标变换的意义：

三相静止 (abc) → 两相静止 (α-β) → 两相旋转 (d-q)

在 d-q 坐标系下：

I_d (d轴电流) = 励磁电流，对于表贴式 PMSM，永远希望 Id = 0

I_q (q轴电流) = 转矩电流，正比于电机输出扭矩

所以我们只需要控制 Iq，就像控制直流电机的电枢电流一样。

## 三、FOC 完整数学推导

## 3.1  Clarke 变换 (abc → α-β)

目的: 将 120° 间隔的三相电流变换到正交的 α-β 坐标系。

矩阵形式:

Iα │ │ 1 -1/2 -1/2 │ │ Ia

│ = 2/3 │ │ │

Iβ │ │ 0 √3/2 -√3/2 │ │ Ib

│ Ic │

└    ┘

利用基尔霍夫电流定律 Ia + Ib + Ic = 0 → Ic = -(Ia + Ib)，可以化简为:

┌────────── 最终实现公式 (代码中用的就是这个) ──────────┐

│                                                        │

│   I_α = I_a                                        │

│                                                        │

│   I_β  = (I_a + 2 × I_b) / √3                       │

│            = (I_a + 2 × I_b) × 0.57735027              │

│                                                        │

└────────────────────────────────────────────────────────┘

实现要点:

- 预定义 FOC_INV_SQRT3 = 0.57735027f，把除以 √3 变成乘法

- 只需要采样两相电流 (Ia, Ib)，Ic 由 KCL 算出

当前代码位置: Alg_FOC_Math.c → Alg_FOC_Clarke()

## 3.2  Park 变换 (α-β → d-q)

目的: 将静止的 α-β 坐标系变换到跟随转子旋转的 d-q 坐标系。

物理图像:

- α-β 是定子视角：电流是正弦波，不直观

- d-q 是转子视角：电流变成直流量，可以用简单的 PI 控制

┌────────── 公式 ──────────┐

│                          │

│   I_d =  I_α·cosθ + I_β·sinθ    │

│   I_q = -I_α·sinθ + I_β·cosθ    │

│                          │

│   其中 θ = 转子电角度 (弧度)     │

└──────────────────────────┘

矩阵形式 (旋转矩阵):

Id │ = │ cosθ sinθ │ │ Iα

Iq │ │ -sinθ cosθ │ │ Iβ

当前代码位置: Alg_FOC_Math.c → Alg_FOC_Park()

## 3.3  逆 Park 变换 (d-q → α-β)

目的: 把 PID 算出的目标电压 (Vd_target, Vq_target) 从旋转坐标系

变回静止坐标系，为生成 PWM 做准备。

┌────────── 公式 ──────────┐

│                          │

│   V_α = Vd·cosθ - Vq·sinθ    │

│   V_β = Vd·sinθ + Vq·cosθ    │

│                          │

└──────────────────────────┘

矩阵形式 (逆转矩阵):

Vα │ = │ cosθ -sinθ │ │ Vd

Vβ │ │ sinθ cosθ │ │ Vq

当前代码位置: Alg_FOC_Math.c → Alg_FOC_InvPark()

## 3.4  SVPWM 完整推导 (空间矢量脉宽调制)

### 3.4.1  为什么要用 SVPWM？

最简单的做法是 SPWM (正弦 PWM):

直接将 V_α, V_β 做逆 Clarke 得到三相正弦波，映射到 PWM 占空比。

但 SPWM 的母线电压利用率只有 86.6%。

SVPWM 通过注入零序分量 (共模电压)，把电压利用率提升到 100%。

波形从正弦波变成"马鞍波"，峰值削平，基波幅值可以更大。

### 3.4.2  8 个基本电压矢量

三相半桥有 8 种开关状态 (每个半桥上管开=1, 下管开=0):

状态 (a,b,c)  │  矢量名  │  说明

000           │  V0     │  零矢量

001           │  V5     │  C 相上管开

010           │  V3     │  B 相上管开

011           │  V4     │  B,C 相上管开

100           │  V1     │  A 相上管开

101           │  V6     │  A,C 相上管开

110           │  V2     │  A,B 相上管开

111           │  V7     │  零矢量

这 6 个非零矢量在 α-β 平面上将空间分成 6 个扇区，每扇区 60°。

### 3.4.3  SVPWM 简化实现 (零序注入法)

实际代码中不需要做扇区判断和矢量时间计算。

使用"零序分量注入法"可以一步到位:

步骤1: 逆 Clarke 变换 (α-β → 三相虚拟电压)

va = Vα

vb = (-Vα + √3 × Vβ) / 2

vc = (-Vα - √3 × Vβ) / 2

步骤2: 计算零序分量 (共模偏置电压)

voffset = (max(va,vb,vc) + min(va,vb,vc)) / 2

步骤3: 注入零序分量，得到最终相电压

Ua = va - voffset

Ub = vb - voffset

Uc = vc - voffset

步骤4: 归一化到 PWM 占空比 (0~1)

dutyx = Ux / VBus + 0.5

步骤5: 映射到定时器 CCR 值

CCRx = (uint32t)(dutyx × ARR)

(限制在 [0, ARR] 范围内，防止炸管)

### 3.4.4  为什么加上 0.5？

在中心对齐 PWM 模式下，CCR = ARR/2 代表 50% 占空比。

经过 SVPWM 后 U_a 的范围大约是 [-V_Bus/2, +V_Bus/2]。

加 0.5 后占空比范围变成 [0.25, 0.75] 左右 (取决于 V_q_target 大小)。

也就是说: 50% 占空比 = 电机相电压为 0 (电机不转)。

>50% = 正电压，<50% = 负电压。

当前代码位置: Alg_FOC_Math.c → Alg_FOC_SVPWM()

### 3.4.5  SVPWM 的马鞍波验证

用 VOFA+ 看 CCR_a 的波形:

- SPWM: 纯正弦波

- SVPWM: 正弦波的波峰被"压扁" → 马鞍波

如果你看到的是马鞍波，说明 SVPWM 实现正确。

## 四、无感 FOC 角度估算理论

## 4.1  为什么需要角度估算？

没有霍尔传感器或编码器，我们不知道转子在哪个位置。

但我们可以通过电机的电压和电流反推转子位置。

核心原理: 永磁体转子旋转时，会在定子绕组中产生反电动势 (BEMF)。

BEMF 的相位直接对应转子角度。

## 4.2  电机在 α-β 坐标系下的电压方程

Vα = R·Iα + L·dIα/dt + Eα

Vβ = R·Iβ + L·dIβ/dt + Eβ

其中:

Vα, Vβ = 施加的定子电压 (已知，来自逆Park)

Iα, Iβ = 定子电流 (已知，来自 Clarke)

R = 相电阻 (需要实测)

L = 相电感 (需要实测)

Eα, Eβ = 反电动势 (未知，需要估算)

## 4.3  反电动势与转子角度的关系

Eα = -Ke × ωe × sin(θe)

Eβ = Ke × ωe × cos(θe)

其中:

Ke = 反电动势常数 (V·s/rad)

ωe = 电角速度 (rad/s)

θe = 电角度 (rad)

一旦估算出 Eα 和 Eβ，角度就可以通过反正切得到:

θe = atan2(-Eα, Eβ)

## 4.4  滑模观测器 (SMO) 完整推导

### 4.4.1  为什么用 SMO 而不是直接算？

直接算 E_α = V_α - R·I_α - L·dI_α/dt 需要对电流求导，

实际系统中电流有大量噪声，微分操作会放大噪声，导致角度估算失败。

SMO 的思路: 不直接算 BEMF，而是构造一个"虚拟电机模型"，

通过比较实际电流和虚拟模型电流的误差，用滑模控制将误差强制归零，

此时虚拟模型的 BEMF 就是真实 BEMF。

### 4.4.2  SMO 电流观测器方程

构造电流观测器 (估算 α-β 电流):

d(Îα)/dt = (-R/L)·Îα + (1/L)·Vα - (K/L)·sat(Îα - Iα)

d(Îβ)/dt = (-R/L)·Îβ + (1/L)·Vβ - (K/L)·sat(Îβ - Iβ)

其中:

Îα, Îβ = 估算电流

Iα, Iβ = 实际采样电流

K = 滑模增益 (需整定，通常取 K > max(¦E¦))

sat(x) = 饱和函数 (代替 sign 函数减少抖振)

### 4.4.3  饱和函数 sat(x)

使用饱和函数代替符号函数 sign(x)，可以大幅减少滑模抖振:

┌ 1 if x > δ

sat(x) = ├ x/δ if ¦x¦ ≤ δ

└ -1 if x < -δ

其中 δ = 边界层厚度 (典型值: 0.5 ~ 2.0)

### 4.4.4  BEMF 提取

当滑模面到达 (Î ≈ I) 时，切换函数 sat(Î - I) 的平均值就是 BEMF:

Êα = K × sat(Îα - Iα) (需要低通滤波!)

Êβ = K × sat(Îβ - Iβ) (需要低通滤波!)

一阶低通滤波器:

Êfiltered[n] = Êfiltered[n-1] + (Ts/τ)·(Êraw - Êfiltered[n-1])

其中 Ts = 控制周期, τ = 滤波器时间常数 (~0.001s)

### 4.4.5  离散化实现 (可以直接写成 C 代码)

实际的离散化 SMO 方程 (使用前向欧拉法，T_s 为控制周期):

// 1. 电流误差

err_α = I_hat_α - I_α

err_β = I_hat_β - I_β

// 2. 滑模控制量 (饱和函数)

z_α = K_slide × sat(err_α, δ)

z_β = K_slide × sat(err_β, δ)

// 3. 更新电流估算 (前向欧拉)

I_hat_α += T_s × [(-R/L)×I_hat_α + (1/L)×V_α - (1/L)×z_α]

I_hat_β += T_s × [(-R/L)×I_hat_β + (1/L)×V_β - (1/L)×z_β]

// 4. 低通滤波提取 BEMF

E_α += T_s × (1/τ) × (z_α - E_α) // τ ≈ 0.5ms ~ 2ms

E_β += T_s × (1/τ) × (z_β - E_β)

// 5. 反正切求角度

θ_est = atan2f(-E_α, E_β)

// 6. 角度补偿 (低通滤波器引入的相位滞后)

θ_comp = θ_est + ω_e × τ_lpf

### 4.4.6  SMO 参数整定指南

| 参数 | 如何整定 |
| --- | --- |
| K_slide | 初始值 = 3 × max(反电动势峰值) |
|  | 反电动势峰值 ≈ Ke × ω_rated |
|  | 太小: 收敛慢; 太大: 抖振严重 |
| delta | 初始值 = 1.0 |
|  | 太小: 接近 sign 函数，抖振大 |
|  | 太大: 滑模特性退化，估算精度下降 |
| τ (LPF) | 初始值 = 0.001 (1ms) |
|  | 太小: BEMF 噪声大，角度抖 |
|  | 太大: 相位滞后严重，高速时角度误差大 |

## 4.5  锁相环 (PLL) 速度提取

直接从 SMO 估算的角度通过差分求速度会放大噪声。

PLL 利用 BEMF 的相位信息，通过闭环方式平滑地跟踪角度和速度。

PLL 输入: E_α, E_β (SMO 估算的 BEMF)

// 1. 相位误差 (通过 BEMF 矢量点积计算)

err = -E_α × cos(θ_pll) - E_β × sin(θ_pll)

// 2. PI 控制器 (将相位误差调节为 0)

integral += err × dt

ω_pll = Kp_pll × err + Ki_pll × integral

// 3. 积分得到角度

θ_pll += ω_pll × dt

// 4. 角度归一化

if(θ_pll > PI) θ_pll -= 2×PI

if(θ_pll < -PI) θ_pll += 2×PI

PLL 带宽 (典型值): 100 ~ 500 rad/s

Kp_pll = 2 × BW

Ki_pll = BW²

PLL vs 反正切:

- 反正切 atan2:  响应快，但噪声大，需要滤波

- PLL:  响应稍慢，但输出平滑，同时给出角度和速度

- 推荐: 两种都实现，反正切用于快速检测，PLL 用于稳态运行

# 第三部分: 分阶段开发详细方案

核心原则: 每一步都要有可验证的输出。不写"半成品"代码堆积。

# 第0阶段: 开发环境与工具链确认 (1天)

目标: 确保编译、烧录、调试、波形查看全链路通畅。

任务0.1: 确认编译环境

- 打开 Keil MDK-ARM，编译项目 CoreFly F2，0 错误 0 警告

- 确认优化等级: -O2 (不要用 -O0, FOC 数学计算量大)

- 确认 FPU 已启用: 工程选项 → Target → Floating Point Hardware → "Use FPU"

任务0.2: 确认烧录与调试

- 连接 ST-Link / J-Link，烧录固件

- 确认 LED 闪烁 (证明程序在跑)

- 确认串口 VOFA+ 能收到 printf 数据

任务0.3: 确认 VOFA+ 配置

- 打开 VOFA+ → 协议选择 "Firewater"

- 波特率 115200

- 配置 3 个波形通道: CCR_a, CCR_b, CCR_c (对应 printf 的前 3 个数据)

- 确认能看到当前 Zhuanhuan_task 输出的马鞍波

任务0.4: 配置 Keil Watch 窗口

- 添加 MyMotor 结构体到 Watch 窗口

- 实时观察 Θ, V_q_target, I_α, I_β 等变量

验证标准:

☐ Keil 编译 0 错误 0 警告

☐ ST-Link 烧录成功

☐ VOFA+ 收到 printf 数据: 3路 CCR 波形

☐ VOFA+ 波形呈现马鞍波 (确认 SVPWM 正确)

# 第1阶段: 单路电机 FOC 完整实现 (核心中的核心, 预计 10-14 天)

目标: 让一个电机动起来 — 从开环强拖到电流闭环稳定运行。

这也是整个项目中最难、最重要的阶段。

⚠ 重要提醒: 电机1 使用 TIM1 (PA8/PA9/PA10 为 HIN, PB0/PB1/PE8 为 LIN)。

确保 FD6288Q 已焊接、MOSFET 已焊接、采样电阻已焊接、电机已连接。

第1阶段子任务总览

1.1 PWM 输出验证 → 示波器看6路波形

1.2 ADC 电流采样 → VOFA+ 看三相电流

1.3 通用 PID 库 → 单元测试验证

1.4 SMO+PLL观测器 → VOFA+ 看估算角度跟踪

1.5 电流环闭环 → VOFA+ 看 Id/Iq 跟踪

1.6 启动流程 → 预定位→强拖→闭环全流程

║  1.1  PWM 输出验证 (2天)                                ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

### 1.1.1  确认 CubeMX 定时器配置

打开 CoreFly F2.ioc，检查 TIM1 配置:

TIM1 模式与配置

Clock Source: Internal Clock

Channel1: PWM Generation CH1 CH1N

Channel2: PWM Generation CH2 CH2N

Channel3: PWM Generation CH3 CH3N

Counter Mode: Center Aligned mode 1

(CMS[1:0]=01, DIR=11 即从0向上计数再到0)

Prescaler: 0 (PSC = 0, 不分频)

Counter Period: 8400 (ARR)

PWM频率 = 168MHz / (2 × 8400) = 10kHz

等效PWM频率 (中心对齐) = 20kHz

Auto-reload preload: Enable (ARPE=1)

Dead Time: ~100ns (DTG 参考 FD6288Q datasheet)

Break (BKIN): Disable (暂无需要)

CH Polarity: High (正常极性，CCR越大占空比越大)

CHN Polarity: High

CH Idle State: Reset (空闲时为低电平，MOSFET关断)

### 1.1.2  手动 PWM 输出测试 (不接电机!)

⚠ 安全警告: 先不接电机! 先用示波器看波形!

写一个最简单的测试: 直接在 main.c 或测试任务中手动设置 CCR 值。

// ===== 测试代码: 50% 占空比输出 =====

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);

HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1); // 互补通道!

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);

HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_2);

HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);

HAL_TIMEx_PWMN_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_3);

// 50% 占空比 → 三相电压相等 → 电机不转

TIM1->CCR1 = 4200;  // A 相

TIM1->CCR2 = 4200;  // B 相

TIM1->CCR3 = 4200;  // C 相

验证项目:

☐ 示波器 CH1 测 TIM1_CH1 (PA8): 应该是 20kHz 方波, 占空比 50%

☐ 示波器 CH2 测 TIM1_CH1N (PB13): 应该是 20kHz 方波, 占空比 50%

☐ CH1 和 CH1N 之间应该有一个很短的死区时间 (~100ns)

☐ 两路波形互为互补 (一个高电平时另一个低电平)

☐ 确认死区: 两路不会同时为高 → 否则上下管直通短路!

常见问题排查:

- 看不到互补输出? → 确认 HAL_TIMEx_PWMN_Start() 已调用

- 占空比不对? → 确认计数模式和 ARR 值

- 没有死区? → 检查 CubeMX → TIM1 → Break and Dead-Time settings

- 波形抖动? → 确认 PLL 时钟配置正确 (168MHz)

### 1.1.3  开环 SVPWM 输出测试 (接电机，不装桨!)

使用现有的 Zhuanhuan_task 代码验证:

当前代码逻辑回顾 (AppFreeRTOS.c: Zhuanhuantask):

AppMotor_Init(&MyMotor, 12.0f, 8400);

MyMotor.MathParam.Vq_target = 4.0f; // Q轴电压

AppMotor_SetSpeed(&MyMotor, 0.02f); // 角度步长

每 2ms 循环:

Θ += 0.02;

AlgFOC_StepOpenLoop(&MyMotor);

TIM1->CCR1 = MyMotor.CCRa;

TIM1->CCR2 = MyMotor.CCRb;

TIM1->CCR3 = MyMotor.CCRc;

物理意义:

- V_q_target = 4.0V (在 12V 母线电压下, 约 33% 的驱动电压)

- Θ 每 2ms 增加 0.02 rad

- 每秒增加 0.02 × 500 = 10 rad

- 每秒转 10 / (2π) = 1.59 转 ≈ 95 RPM

- 速度很慢，适合初次调试

测试步骤:

① 先设 V_q_target = 0.5V，逐步增加到 2V、4V、6V

② 每次增加前用万用表测量母线电流 (建议 < 0.5A 空载)

③ 观察电机是否平滑旋转

④ VOFA+ 观察 3路 CCR 波形是否为马鞍波

⑤ 触摸 FD6288Q 和 MOSFET 温度 (温热正常, 烫手异常)

用示波器关键测量:

☐ FD6288Q 的 HO1/LO1 (U相上下管栅极): 互补 PWM

☐ U 相输出电压 (对 GND): 平滑的马鞍波 (经过电机绕组电感滤波后)

☐ 母线电流: 空载 < 0.5A (12V 供电)

转速计算验证:

Θ 在 1 秒内的增量 = speed × 500 (Hz) = elec_rad/s

机械转速 = elec_rad/s / 极对数 / (2π) × 60 (RPM)

例如 speed=0.02, 极对数=7: 0.02×500/(7×6.28)×60 = 13.6 RPM

调节 V_q_target 的效果:

- V_q_target 越大 → 电机电流越大 → 扭矩越大 → 转速越快 (开环下转速不完全可控)

- V_q_target 太小 → 无法克服静摩擦力 → 电机不动或抖动

- 典型启动电压: 1~3V (对于 12V/2205 电机)

║  1.2  ADC 电流采样 (3天)                                ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

### 1.2.1  硬件原理

双电阻采样法:

U 相下桥臂 MOSFET 的 Source 脚串联一个采样电阻 (R_shunt) 到 GND

V 相下桥臂 MOSFET 的 Source 脚串联一个采样电阻 (R_shunt) 到 GND

采样电阻两端的电压 = I_phase × R_shunt

例如: I_phase = 1A, R_shunt = 0.01Ω (10mΩ)

采样电压 = 1 × 0.01 = 0.01V (10mV) → 太小了!

所以需要 TPA1832 运放放大 (例如放大 50 倍):

输出电压 = 10mV × 50 = 0.5V → ADC 可测

运算放大器输出接到 STM32 ADC 引脚:

| 电机 | 相电流 ADC | ADC 引脚 |
| --- | --- | --- |
| 电机1 | I_U (U相电流) | PC2 |
| 电机1 | I_V (V相电流) | PC1 |
| 电机2 | I_U (U相电流) | PC4 |
| 电机2 | I_V (V相电流) | PC5 |
| 电机3 | I_U (U相电流) | PA2 |
| 电机3 | I_V (V相电流) | PA3 |
| 电机4 | I_U (U相电流) | PA0 |
| 电机4 | I_V (V相电流) | PA1 |

### 1.2.2  ADC 采样时机 (关键!)

PWM 开关瞬间会产生极大的噪声 (MOSFET 导通/关断时的电压尖峰)。

如果在开关瞬间采样，电流值会完全不可用。

最佳采样时刻 = PWM 周期的中心点 (CCR=0 的下溢点)

在中心对齐模式下:

TIMCNT: 0 → 上升 → ARR → 下降 → 0 → ...

↑ ↑

│ └── 上溢点

└── 下溢点 (采样!!!)

下溢点: 所有下管都导通 (或即将导通)

此时采样电阻上有电流流过，且远离开关边沿

### 1.2.3  CubeMX ADC 配置

打开 CoreFly F2.ioc → ADC1:

ADC1 配置

Mode: Independent mode

Resolution: 12-bit (0~4095)

Data Alignment: Right alignment

Scan Conversion: Enable

Contiνous: Disable (用定时器触发单次转换)

Discontiνous: Disable

External Trigger: TIM1TRGO (定时器1触发)

Trigger Polarity: Rising Edge

Number of Conversions: 2 (U相 + V相电流)

Injected Channel 1: ADCCHANNEL_12 (PC2, IU)

Sampling Time: 144 Cycles (~8.6μs @ 21MHz)

Injected Channel 2: ADCCHANNEL_11 (PC1, IV)

Sampling Time: 144 Cycles

DMA: Enable (DMA2Stream0)

Mode: Circular

Data Width: Half Word

TIM1_TRGO 配置:

TIM1 → Trigger Output (TRGO) → Update Event

这样每次 TIM1 计数到下溢点 (Update Event) 时，触发一次 ADC 采样。

### 1.2.4  ADC 电流采样的代码实现

创建新文件: BSP/BSP_Motor.c, BSP/BSP_Motor.h

// ===== BSP_Motor.h 关键内容 =====

typedef struct {

// --- 定时器硬件句柄 ---

TIM_HandleTypeDef *htim;     // 指向对应的定时器

ADC_HandleTypeDef  *hadc;    // 指向对应的 ADC

// --- PWM 输出引脚 (紧急停机用) ---

GPIO_TypeDef *EN_Port;

uint16t ENΠn;

// --- ADC 采样结果 (DMA自动更新) ---

volatile uint16_t adc_raw[2];     // [0]=I_U, [1]=I_V

// 当我们用多个电机时，这个是DMA缓冲数组

// --- 电流校准参数 (初始化时标定) ---

float i_offset_u; // U 相零电流偏置 (ADC 值)

float i_offset_v; // V 相零电流偏置 (ADC 值)

float i_gain; // ADC → 安培换算系数 (A/ADC_count)

// --- 电流计算结果 (给 FOC 使用) ---

float i_u; // U 相电流 (A)

float i_v; // V 相电流 (A)

float i_w; // W 相电流 (A)，由 KCL 算出: i_w = -(i_u + i_v)

} BSP_Motor_t;

// API 函数

void BSP_Motor_Init(BSP_Motor_t *m, TIM_HandleTypeDef *htim,

ADC_HandleTypeDef *hadc, GPIO_TypeDef *en_port, uint16_t en_πn);

void BSP_Motor_Enable(BSP_Motor_t *m); // EN=1, 启动PWM

void BSP_Motor_Disable(BSP_Motor_t *m); // EN=0, 停止PWM (紧急停机!)

void BSP_Motor_SetPWM(BSP_Motor_t *m, uint32_t ccr_a, uint32_t ccr_b, uint32_t ccr_c);

void BSP_Motor_GetCurrent(BSP_Motor_t *m); // 读取ADC并换算为A

void BSP_Motor_CalibrateOffset(BSP_Motor_t *m); // 标定零偏

// ===== BSP_Motor_CalibrateOffset 实现思路 =====

void BSP_Motor_CalibrateOffset(BSP_Motor_t *m)

{

// 电机不转时 (PWM 50%占空比)，采样 1000 次取平均

// 这个平均值就是零电流对应的 ADC 值

float sum_u = 0, sum_v = 0;

int N = 1000;

for(int i = 0; i < N; i++) {

sum_u += m->adc_raw[0];

sum_v += m->adc_raw[1];

vTaskDelay(1); // 1ms

}

m->ioffset_u = sumu / N;

m->ioffset_v = sumv / N;

}

// ===== BSP_Motor_GetCurrent 实现 =====

void BSP_Motor_GetCurrent(BSP_Motor_t *m)

{

// 1. 读取 DMA 缓冲 (已经被 ADC 自动填充)

uint16_t raw_u = m->adc_raw[0];

uint16_t raw_v = m->adc_raw[1];

// 2. 减去零偏

int16_t diff_u = (int16_t)(raw_u - m->i_offset_u);

int16_t diff_v = (int16_t)(raw_v - m->i_offset_v);

// 3. 转换为安培

// i_gain = 3.3V / 4096 / (运放增益 × 采样电阻)

// 例如: 3.3/4096/(50×0.01) = 0.00161 A/count

m->i_u = diff_u * m->i_gain;

m->i_v = diff_v * m->i_gain;

m->i_w = -(m->i_u + m->i_v); // KCL

}

### 1.2.5  电流增益 (i_gain) 的计算公式

假设硬件参数:

V_ref     = 3.3V       (ADC 参考电压)

ADC_bits  = 12         (4096 counts)

运放增益  = Gain (例如 TPA1832 典型 50 V/V)

采样电阻  = R_shunt (例如 0.01 Ω)

每 count 对应的电压: Vper_cnt = Vref / 4096

= 3.3 / 4096 = 0.00080566 V

运放输入电压: Vinput = Voutput / Gain

采样电阻电流: Iphase = Vinput / Rshunt

综合: Iphase = Vper_cnt × ADCcount / (Gain × Rshunt)

igain = Vref / 4096 / (Gain × Rshunt) [A/count]

数值示例: igain = 3.3/4096/(50×0.01)=0.00161 A/cnt

满量程±2A 对应 ADC count 约 ±1240

### 1.2.6  验证方法

① 先不接电机，PWM 输出 50% 占空比

② 运行 BSP_Motor_CalibrateOffset()，记录 offset_u, offset_v

③ 在 VOFA+ 上打印原始 ADC 值和换算后的电流值

④ 用手轻轻转动电机 (此时是一个发电机): 应该能看到电流波动

⑤ 接上电机，运行开环 SVPWM，VOFA+ 看 I_u, I_v 波形:

- 应该是两个相位差 120° 的正弦波

- 电流幅值随 V_q_target 增大而增大

- 波形应该平滑，没有大的毛刺

验证标准:

☐ 电机不转时，I_u ≈ I_v ≈ 0A (零偏已校准)

☐ 开环驱动时，VOFA+ 看到两相正弦电流，相位差约 120°

☐ 电流幅值与 V_q_target 成正比

☐ 电流波形无明显毛刺或跳变

║  1.3  通用 PID 控制器 (2天)                             ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

### 1.3.1  PID 基本公式

位置式 PID (用于电流环、速度环):

u(k) = Kp × e(k)

+ Ki × Ts × Σe(i) ← 积分项

+ Kd × [e(k) - e(k-1)] / Ts ← 微分项

其中: e(k) = target - feedback (误差)

Ts = 控制周期 (秒)

u(k) = 控制器输出

增量式 PID (用于角度环/位置环):

Δu(k) = Kp × [e(k) - e(k-1)]

+ Ki × Ts × e(k)

+ Kd × [e(k) - 2e(k-1) + e(k-2)] / Ts

u(k) = u(k-1) + Δu(k)

### 1.3.2  PID 必须集成的保护功能

| 功能 | 说明 |
| --- | --- |
| 输出限幅 | ¦u¦ ≤ out_max，防止积分饱和后输出失控 |
| 积分分离 | 当 ¦error¦ > threshold 时清零积分 |
|  | (大误差时不积分，避免超调) |
| 抗积分饱和 | 输出被钳位时停止积分 (Clamping) |
|  | 条件: 如果 (u == out_max && error > 0) |
|  | 或 (u == out_min && error < 0) |
|  | 则停止积分累加 |
| 微分先行 | 微分项对 feedback 微分而非 error |
|  | (避免目标突变导致的微分冲击) |
| 死区 | ¦error¦ < deadband → 输出维持不变 |
|  | (减少微振动) |

### 1.3.3  PID 结构体设计

// ===== Alg_PID.h 关键内容 =====

typedef struct {

// --- 参数 (用户设定) ---

float Kp;

float Ki;

float Kd;

float Ts; // 控制周期 (秒)

// --- 限幅 ---

float out_max; // 输出上限

float out_min; // 输出下限

float integral_max;// 积分上限

// --- 功能开关 ---

uint8_t enable_integral_separation; // 积分分离

float integral_sep_threshold; // 分离阈值

uint8_t enable_anti_windup; // 抗饱和

uint8_t enable_deriv_on_meas; // 微分先行

float deadband; // 死区

// --- 内部状态 (私有) ---

float integral;

float prev_error;

float prev_feedback;

float output;

} PID_t;

void PID_Init(PID_t *πd, float kp, float ki, float kd, float ts,

float out_max, float out_min);

float PID_Calc(PID_t *πd, float target, float feedback);

void PID_Reset(PID_t *πd); // 清空积分和历史

void PID_SetParam(PID_t *πd, float kp, float ki, float kd);

### 1.3.4  PID 单元测试

写一个纯软件测试 (在 PC 或用 Keil 的 siμlator):

测试用例1: 阶跃响应

目标值 = 1.0, 初始反馈 = 0.0

Kp=1, Ki=10, Kd=0, Ts=0.001

预期: 反馈值逐渐趋近 1.0，最终稳态误差 ≈ 0

测试用例2: 输出限幅

out_max = 0.5, 目标值 = 10.0

预期: 输出不会超过 0.5

测试用例3: 积分分离

error > threshold 时，积分不累加

预期: 超调量比不做分离时小

║  1.4  SMO + PLL 观测器实现 (4天)                       ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

这是整个 FOC 开发中最有挑战性的部分。

### 1.4.1  需要预先测量的电机参数

在开始 SMO 开发前，必须先知道电机的相电阻 R 和相电感 L:

测量相电阻 R:

方法: 使用万用表测量任意两相之间的电阻

Rline = U/V 间电阻

对于星形接法: Rphase = Rline / 2

典型值: 2205 电机 ≈ 0.1 ~ 0.3 Ω

⚠ 注意: 万用表测小电阻不准，建议用数字电桥

或者: 给任意两相通直流电 (例如 1A)，测电压降

测量相电感 L:

方法: 使用 LCR 表，频率设 1kHz ~ 10kHz

典型值: 2205 电机 ≈ 10 ~ 50 μH

无 LCR 表时的粗略估算法:

L ≈ Vdc × Tpwm / (2 × Iripple)

其中: Vdc=母线电压, Tpwm=PWM周期, Iripple=电流纹波

### 1.4.2  SMO 代码结构

在 Alg_FOC_Math.h 中新增 SMO 结构体:

// ===== 新增到 Alg_FOC_Math.h =====

typedef struct {

// --- 电机参数 ---

float R; // 相电阻 (Ω)

float L; // 相电感 (H)

// --- SMO 参数 ---

float K_slide; // 滑模增益

float δ; // 饱和函数边界层

float τ_lpf; // BEMF 低通滤波时间常数

// --- PLL 参数 ---

float Kp_pll; // PLL 比例增益

float Ki_pll; // PLL 积分增益

// --- 内部状态 ---

float I_hat_α; // 估算电流 α

float I_hat_β; // 估算电流 β

float E_α; // 估算反电动势 α (低通滤波后)

float E_β; // 估算反电动势 β (低通滤波后)

float θ_pll; // PLL 估算角度 (弧度)

float ω_pll; // PLL 估算电角速度 (rad/s)

float integral_pll; // PLL 积分项

} SMO_Observer_t;

// 步骤函数 (每次 FOC 循环调用一次)

void SMO_Update(SMO_Observer_t *smo, float V_α, float V_β,

float I_α, float I_β, float Ts);

### 1.4.3  SMO 核心函数实现

// ===== Alg_FOC_Math.c 新增 (SMO部分) =====

void SMO_Update(SMO_Observer_t *smo, float V_α, float V_β,

float I_α, float I_β, float Ts)

{

// 1. 电流误差

float err_α = smo->I_hat_α - I_α;

float err_β = smo->I_hat_β - I_β;

// 2. 饱和函数

float z_α = SMO_Sat(err_α, smo->K_slide, smo->δ);

float z_β = SMO_Sat(err_β, smo->K_slide, smo->δ);

// 3. 更新电流估算

float inv_L = 1.0f / smo->L;

float R_div_L = smo->R * inv_L;

smo->I_hat_α += Ts * (-R_div_L * smo->I_hat_α

+ inv_L * V_α

- inv_L * z_α);

smo->Ihat_β += Ts * (-Rdiv_L * smo->Ihat_β

+ inv_L * V_β

- inv_L * z_β);

// 4. 低通滤波提取 BEMF

float lpf_coef = Ts / smo->τ_lpf;

smo->E_α += lpf_coef * (z_α - smo->E_α);

smo->E_β += lpf_coef * (z_β - smo->E_β);

// 5. PLL

float sin_pll = sinf(smo->θ_pll);

float cos_pll = cosf(smo->θ_pll);

// 相位误差: 用 BEMF 矢量叉乘

float pll_err = -smo->E_α * cos_pll - smo->E_β * sin_pll;

smo->integral_pll += pll_err * Ts;

// 抗积分饱和

float integral_max = 5000.0f; // 最大电角速度 (rad/s)

if (smo->integral_pll > integral_max) smo->integral_pll = integral_max;

if (smo->integral_pll < -integral_max) smo->integral_pll = -integral_max;

smo->ωpll = smo->Kppll * pllerr + smo->Kipll * smo->integralpll;

smo->θpll += smo->ωpll * Ts;

// 6. 角度归一化到 [-PI, PI]

if (smo->θ_pll > M_PI) smo->θ_pll -= 2.0f * M_PI;

if (smo->θ_pll < -M_PI) smo->θ_pll += 2.0f * M_PI;

}

// 饱和函数

static inline float SMO_Sat(float err, float K, float δ)

{

if (err > δ) return K;

if (err < -δ) return -K;

return K * err / δ; // 线性区

}

### 1.4.4  SMO 调试方法

第一步: 开环验证 SMO

1. 电机运行在开环强拖模式 (V_q_target 固定，Θ 手动递增)

2. 开环给了 Θ → 这是我们已知的"真值"

3. SMO 也在同时估算角度 θ_pll

4. 在 VOFA+ 上同时画两条线:

线1 (蓝): 开环 Θ (已知真值)

线2 (红): SMO 估算 θ_pll

5. 如果 SMO 正确，两条线应该重叠 (估算角度跟踪上真实角度)

6. 如果 SMO 发散 (两条线分开越来越远) → 检查 K_slide 是否太小、电机参数是否填对

第二步: 调节参数

- 如果角度估算抖动大: 增大 δ (让饱和函数更平滑)

- 如果角度收敛慢: 增大 K_slide

- 如果角度有静差: 增大 PLL 的 Ki_pll

- 如果角度滞后明显: 减小 τ_lpf (降低滤波强度)

第三步: 速度估算验证

VOFA+ 画 ω_pll，与 Θ 的变化率比较。

开环下 speed=0.02 → dθ/dt = 0.02/0.002 = 10 rad/s (电角速度)

ω_pll 应该约等于 10 rad/s

### 1.4.5  SMO 初始化示例参数

以 2205-2300KV 电机 (极对数=7) 为例:

smo->R = 0.15f; // 相电阻 (实测)

smo->L = 0.000025f; // 相电感 25μH (实测)

smo->Kslide = 30.0f; // 滑模增益 (初始值，需要调)

smo->δ = 1.5f; // 边界层

smo->τlpf = 0.001f; // BEMF 滤波 1ms

smo->Kppll = 400.0f; // PLL 带宽 200 rad/s (BW=200, Kp=2*BW)

smo->Kipll = 40000.0f; // Ki = BW² = 200² = 40000

║  1.5  电流环闭环 (3天)                                  ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

### 1.5.1  电流环架构

Id=0 控制 (表贴式 PMSM 的标准策略):

目标 Id = 0        ──→ [PID_Id]  ──→ Vd_target ──┐

├──→ 逆Park → SVPWM

目标 Iq = throttle ──→ [PID_Iq]  ──→ Vq_target ──┘

电流环执行频率: 20kHz (与 PWM 频率同步)

### 1.5.2  电流环完整代码流程

// ===== 每次电流环迭代 (放在 FOC 20kHz 中断或任务中) =====

void FOC_CurrentLoop_Step(FOC_Motor_t *motor, SMO_Observer_t *smo, PID_t *πd_id, PID_t *πd_iq)

{

// 1. ADC 采样完成 → 读取相电流

float I_a = motor->I_a; // 由 BSP_Motor_GetCurrent() 更新

float I_b = motor->I_b;

float I_c = -(I_a + I_b);

// 2. Clarke 变换

Alg_FOC_Clarke(motor);

// 3. Park 变换 (使用 SMO+PLL 估算的角度)

motor->Θ = smo->θ_pll;

Alg_FOC_Park(motor);

// 现在 motor->I_d 和 motor->I_q 是有意义的直流量

// 4. 电流环 PID

// Id 目标永远为 0 (不励磁)

// Iq 目标由飞控姿态环给出，或手动设置用于测试

motor->V_d_target = PID_Calc(πd_id, 0.0f, motor->I_d);

motor->V_q_target = PID_Calc(πd_iq, Target_Iq, motor->I_q);

// 5. 逆 Park → SVPWM → 更新 CCR

Alg_FOC_InvPark(motor);

Alg_FOC_SVPWM(motor);

}

### 1.5.3  电流环 PID 参数整定方法

使用经典的 Ziegler-Nichols 或手动试凑法:

Id 环 PID (典型初始值):

Kp = 0.5 ~ 2.0

Ki = 100 ~ 500

Kd = 0 (电流环一般不需要微分)

Ts = 0.00005 (20kHz)

outmax = VBus × 0.9 (最大输出电压)

outmin = -VBus × 0.9

Iq 环 PID (典型初始值):

与 Id 环参数相同 (电气对称)

outmax = VBus × 0.9

outmin = -VBus × 0.9

整定步骤:

① 先调 Kp: 从 0.5 开始逐步增加，直到 Iq 对阶跃响应有轻微超调

② 再加 Ki: 从 100 开始逐步增加，直到稳态误差在 10ms 内消除

③ 观察 V_q_target: 如果 V_q 在饱和值附近剧烈跳变 → Kp 太大

④ 观察 I_q:   如果 I_q 有大幅过冲 → 减小 Kp, 增大 Ki

### 1.5.4  闭环验证标准

☐ VOFA+ 上 Iq 能跟踪目标值 (例如给 Iq_target = 0.5A, 实际 Iq ≈ 0.5A)

☐ Id 接近 0 (稳态误差 < 0.05A)

☐ V_q_target 不在饱和值附近剧烈跳变

☐ 电机平稳旋转，无抖动、无卡顿、无异常噪声

☐ 突加负载 (用手轻捏电机轴): Iq 迅速上升以维持转速，Iq 稳态误差小

║  1.6  电机启动流程 (3天)                                ║

╚══════════════════════════════════════════════════════════╝

无感 FOC 最难点: 启动!

静止时没有反电动势，SMO 无法估算角度 → 不能直接闭环。

使用三段式启动策略:

[STOP] ──→ [预定位 ALIGN] ──→ [开环强拖 OPENLOOP]

│

▼

[判断切换条件是否满足]

│

┌─────┴─────┐

│ 满足 │ 不满足

▼ ▼

[闭环 CLOSEDLOOP] 继续强拖加速

### 1.6.1  阶段1: 预定位 (Pre-Align)

目的: 让转子转到已知位置，为开环启动提供准确的初始角度。

方法: 给定一个固定的电角度 (例如 θ=0°) + 一个小电流 (Vq)，保持一段时间。

代码:

// 进入预定位

motor->Mode = MOTOR_MODE_ALIGN;

align_θ = 0.0f;             // 对齐到 0°

align_vq = 1.5f;                // 较小的驱动电压

align_duration = 0.5f;          // 保持 0.5 秒

// 强制 Θ = 0，Vq = 1.5V，Vd = 0

// 转子会在电磁力的作用下旋转到与定子磁场对齐的位置

### 1.6.2  阶段2: 开环强拖 (Open-Loop Ramp)

目的: 线性增加角度 (相当于线性加速旋转磁场)，拖着转子一起转。

代码:

// 进入开环强拖

motor->Mode = MOTOR_MODE_OPEN_LOOP;

ramp_start_vq = 2.0f;

ramp_end_vq   = 4.0f;

ramp_start_speed = 5.0f;    // 起始电角速度 (rad/s)

ramp_end_speed   = 300.0f;  // 终止电角速度 (rad/s)

ramp_duration    = 2.0f;    // 加速持续时间 (秒)

// 每个控制周期:

// speed = ramp_start_speed + (ramp_end_speed - ramp_start_speed) × (t / ramp_duration)

// Vq = ramp_start_vq + (ramp_end_vq - ramp_start_vq) × (t / ramp_duration)

// θ += speed × dt

// Alg_FOC_Step_OpenLoop(&motor);

### 1.6.3  阶段3: 切入闭环判断

判断条件 (三个都满足才能切):

条件1: 估算速度 > 最小切换速度

smo->ωpll > MINSWITCH_SPEED (例如 150 rad/s)

条件2: 估算角度误差小

开环角度与 SMO 估算角度的差值 < MAXANGLE_ERR

¦openloopθ - smo->θpll¦ < 0.3 rad (~17°)

条件3: 电流稳定

Iq 的波动幅度 < 最大允许值

例如: ¦Iq - Iq_filtered¦ < 0.2 A

三个条件同时满足且持续约 100ms 后，才能切入闭环

### 1.6.4  切入闭环 (Switch-Over)

切入闭环的动作:

① 角度来源: 开环累加值 → SMO+PLL 估算值 (需要平滑过渡!)

② 控制模式: 电压开环 → 电流闭环 (Vd_target 和 Vq_target 由 PID 产生)

③ PID 预热: 切入前预装 PID 积分值 = 当前的 Vd_target/Vq_target 平均值

角度平滑过渡:

// 用加权平均过渡，而不是直接跳变

// 过渡期内 (例如 50ms):

// used_θ = (1 - α) × openloop_θ + α × smo_θ

// α 从 0 线性增加到 1

### 1.6.5  启动状态机完整实现

// ===== App_Motor_Ctrl.c 新增状态机 =====

typedef eνm {

MOTOR_STATE_STOP = 0,    // 停机

MOTOR_STATE_ALIGN,       // 预定位

MOTOR_STATE_OPENLOOP,    // 开环强拖

MOTOR_STATE_SWITCHING,   // 切换过渡中

MOTOR_STATE_CLOSEDLOOP,  // 正常闭环

MOTOR_STATE_FAULT,       // 故障

} Motor_State_e;

typedef struct {

// ... (继承现有 Motor_Ctrl_t 的字段)

Motor_State_e State;

uint32_t state_entry_time; // 进入当前状态的时间 (ms)

float openloop_θ; // 开环累加角度

float align_θ; // 预定位目标角度

// 开环加速参数

float ramp_start_speed;

float ramp_end_speed;

float ramp_start_vq;

float ramp_end_vq;

float ramp_duration;

// 切换参数

float switch_α; // 角度混合系数

float switch_duration; // 切换过渡时间 (s)

} Motor_Ctrl_Full_t;

void Motor_StateMaχne_Run(Motor_Ctrl_Full_t *m, SMO_Observer_t *smo)

{

switch(m->State)

{

case MOTOR_STATE_STOP:

// 所有 PWM 输出 50% (零矢量)

break;

case MOTOR_STATE_ALIGN:

// 固定角度 + 固定 Vq，计时

m->MathParam.Θ = m->align_θ;

m->MathParam.V_q_target = 1.5f;

Alg_FOC_Step_OpenLoop(&m->MathParam);

if (elapsed > ALIGN_TIME_MS) {

m->State = MOTOR_STATE_OPENLOOP;

m->state_entry_time = current_time;

m->openloop_θ = m->align_θ;

}

break;

case MOTOR_STATE_OPENLOOP:

// 线性加速

float progress = elapsed / m->ramp_duration;

float speed = m->ramp_start_speed + (m->ramp_end_speed - m->ramp_start_speed) * progress;

float Vq = m->ramp_start_vq + (m->ramp_end_vq - m->ramp_start_vq) * progress;

m->openloop_θ += speed * Ts;

m->MathParam.Θ = m->openloop_θ;

m->MathParam.V_q_target = Vq;

Alg_FOC_Step_OpenLoop(&m->MathParam);

// 检查切换条件

if (CheckSwitchCondition(m, smo)) {

m->State = MOTOR_STATE_SWITCHING;

m->state_entry_time = current_time;

}

break;

case MOTOR_STATE_SWITCHING:

// 角度平滑过渡

m->switch_α = elapsed / m->switch_duration; // 0 → 1

if (m->switch_α >= 1.0f) {

m->State = MOTOR_STATE_CLOSEDLOOP;

}

// 混合角度

m->MathParam.Θ = (1 - m->switch_α) * m->openloop_θ

+ m->switch_α * smo->θ_pll;

// 仍然开环给 Vq (过渡期间暂不切入电流环)

Alg_FOC_Step_OpenLoop(&m->MathParam);

break;

case MOTORSTATE_CLOSEDLOOP:

m->MathParam.Θ = smo->θpll; // 完全使用估算角度

Alg_FOC_Step_ClosedLoop(&m->MathParam);

break;

case MOTOR_STATE_FAULT:

// 紧急停机

BSP_Motor_Disable(&motor1);

break;

}

}

### 1.6.6  常见启动问题排查

| 现象 | 可能原因与解决方法 |
| --- | --- |
| 预定位时电机抖动 | Vq 太大 → 减小 ¦ 对齐时间不够 |
| 强拖时电机失步(异响) | 速度增长太快 → 减慢加速度 |
|  | Vq 太小 → 增加 Vq |
| 切入闭环时电机骤停 | SMO 角度估算不准 → 先开环验证SMO |
|  | PID 参数太激进 → 减小 Kp |
| 闭环后电机抖动/啸叫 | PID 参数太大 → 减小 Kp |
|  | SMO 角度抖 → 增大 LPF 滤波 |

# 第2阶段: 传感器与姿态解算 (预计 5-7 天)

前提: 第1阶段已完成，电机1 可以闭环稳定运行。

## 2.1  补全 SPL06-001 气压计驱动 (1天)

文件: BSP/BSP_SPL06.c (已有骨架)

实现要点:

- I2C 读取校准系数 (18字节, 地址 0x10 ~ 0x21)

- 校准系数解析 (按 SPL06 datasheet 的公式)

- 读取原始温度 (0x03~0x05) 和气压 (0x00~0x02)

- 温度补偿后计算气压值 (Pa)

- 气压→高度换算 (标准大气压公式)

高度换算公式:

h = 44330 × [1 - (P / P0)^1/5.255)]

其中: P = 当前气压 (Pa)

P0 = 海平面标准气压 (101325 Pa)

h = 高度 (m)

注意: 这个公式假设标准大气条件，实际精度约 ±1m

需要起飞前标定 P0 (取地面气压为参考)

## 2.2  姿态解算 Mahony 互补滤波 (3天)

### 2.2.1  四元数基础

使用四元数表示姿态 (避免欧拉角的万向节死锁问题):

四元数 q = [q0, q1, q2, q3]

其中: q0 = cos(θ/2)      (标量部分)

q1 = sin(θ/2) × ux (矢量部分 x)

q2 = sin(θ/2) × uy (矢量部分 y)

q3 = sin(θ/2) × uz (矢量部分 z)

四元数 → 欧拉角:

Roll = atan2(2·(q0·q1 + q2·q3), 1-2·(q1²+q2²))

Πtch = arcsin(2·(q0·q2 - q3·q1))

Yaw = atan2(2·(q0·q3 + q1·q2), 1-2·(q2²+q3²))

### 2.2.2  Mahony 互补滤波算法

核心思想:

- 陀螺仪: 动态响应快 (高频准)，但积分会漂移 (低频不准)

- 加速度计: 静态准确 (低频准，能测重力方向)，但动态噪声大 (高频不准)

- 互补滤波: 陀螺仪积分 + 加速度计修正 = 取两者之长

Mahony 算法步骤 (每次循环):

1. 加速度归一化:

norm = sqrt(ax²+ay²+az²)

ax/=norm, ay/=norm, az/=norm

2. 从当前四元数推算重力方向 (理论值):

gxtheory = 2·(q1·q3 - q0·q2)

gytheory = 2·(q0·q1 + q2·q3)

gztheory = q0² - q1² - q2² + q3²

3. 叉积 = 实际加速度 × 理论重力 = 角度误差:

ex = ay · gztheory - az · gytheory

ey = az · gxtheory - ax · gztheory

ez = ax · gytheory - ay · gxtheory

4. PI 修正陀螺仪:

gyrox += Kp · ex + Ki · ∫ex

gyroy += Kp · ey + Ki · ∫ey

gyroz += Kp · ez + Ki · ∫ez

5. 四元数更新 (一阶龙格库塔):

q0 += 0.5·(-q1·gx - q2·gy - q3·gz) · dt

q1 += 0.5·( q0·gx + q2·gz - q3·gy) · dt

q2 += 0.5·( q0·gy - q1·gz + q3·gx) · dt

q3 += 0.5·( q0·gz + q1·gy - q2·gx) · dt

6. 四元数归一化

Mahony 参数 (典型值):

Kp = 2.0  (比例增益)

Ki = 0.0  (积分增益, 可以先不加, 避免偏航持续漂移时积分发散)

验证方法:

① 板子水平放置 → Roll ≈ 0°, Πtch ≈ 0°

② 板子前倾 45° → Πtch ≈ +45°

③ 板子右倾 45° → Roll ≈ +45°

④ 快速晃动板子 → 姿态角平滑跟随，无明显延迟或过冲

## 2.3  传感器融合任务 App_Sensor (1天)

FreeRTOS 任务: Sensor_Task, 1kHz, 优先级最高 (6)

职责:

① 读取 BMI160 (加速度+角速度)

② 读取 SPL06 (气压+温度) — 100Hz 即可

③ 调用 Mahony 姿态解算

④ 写入全局状态结构体

// 全局状态 (所有任务共享，用互斥锁或队列保护)

typedef struct {

// 姿态 (由 Sensor_Task 更新)

float roll, πtch, yaw; // 欧拉角 (rad)

float q0, q1, q2, q3; // 四元数

float gyro_x, gyro_y, gyro_z; // 角速度 (rad/s)

float acc_x, acc_y, acc_z; // 加速度 (m/s²)

// 高度 (由 Sensor_Task 更新)

float altitude; // 相对高度 (m)

float baro_pressure; // 气压 (Pa)

// 电池 (由 Monitor_Task 更新)

float vbat; // 电池电压 (V)

} FlightState_t;

# 第3阶段: 四电机扩展与飞控核心 (预计 7-10 天)

前提:

- 电机1 闭环稳定运行 (Iq 跟踪正常)

- 姿态解算准确 (Roll/Πtch 误差 < 2°)

- BMI160 数据稳定

## 3.1  将 App_Motor_Ctrl 扩展为 4 电机 (2天)

把 Motor_Ctrl_t motor[4] 数组化:

// ===== 改进后的架构 =====

Motor_Ctrl_Full_t g_motor[4];      // 4 个电机控制器

PID_t g_πd_id[4], g_πd_iq[4];   // 每个电机各一套电流环 PID

SMO_Observer_t g_smo[4];           // 每个电机各一个 SMO

// FreeRTOS 任务: Motor_Ctrl_Task @ 20kHz, 优先级 5

void Motor_Ctrl_Task(void *pv)

{

while(1) {

for(int i = 0; i < 4; i++) {

// 1. 读取该电机的电流 ADC

// 2. 运行 SMO 更新角度

// 3. 运行电流环 PID

// 4. 逆 Park → SVPWM → 更新该路 PWM CCR

}

vTaskDelayUntil(...);

}

}

## 3.2  姿态控制任务 (3天)

串级 PID 架构:

目标角度 (遥控器/Roll) ──→ [PIDAngle] ──→ 目标角速度

│

实际角度 (姿态解算) ──────────────────────────────┘

▼

目标角速度 ──→ [PIDRate] ──→ 4路电机 Iq 目标值

│

实际角速度 (陀螺仪) ──────────────────────────────┘

▼

控制分配矩阵 → Motor[0].Iqtarget

→ Motor[1].Iqtarget

→ Motor[2].Iqtarget

→ Motor[3].Iqtarget

串级 PID 的优势:

- 内环 (角速度环) 运行频率高 (1kHz), 快速抑制扰动

- 外环 (角度环) 运行频率可稍低 (500Hz), 提供角度跟踪

- 两层 PID 的带宽可以分别调节

角度环 PID:

输入:  目标角度 (roll_target, πtch_target, yaw_target)

反馈:  实际角度 (roll, πtch, yaw)

输出:  目标角速度 (gyro_x_target, gyro_y_target, gyro_z_target)

PID:   纯 P 或 PI (不要 D, 角度信号缓慢不需要微分)

频率:  500Hz

角速度环 PID:

输入:  目标角速度 (来自角度环输出)

反馈:  实际角速度 (直接来自陀螺仪, 无需滤波)

输出:  Roll_Out, Πtch_Out, Yaw_Out

PID:   PID (D 项可以帮助抑制振动)

频率:  1kHz

控制分配矩阵 (X 型四旋翼):

设 Thrust=T (总推力), Roll=R, Πtch=P, Yaw=Y

Motor1 (前右, CW): +T -R -P +Y

Motor2 (后右, CCW): +T -R +P -Y

Motor3 (后左, CW): +T +R +P +Y

Motor4 (前左, CCW): +T +R -P -Y

CW = 顺时针桨, CCW = 逆时针桨

实际代码:

motor[0].Iqtarget = throttle + rollout - πtchout + yawout

motor[1].Iqtarget = throttle - rollout + πtchout - yawout

motor[2].Iqtarget = throttle + rollout + πtchout + yawout

motor[3].Iqtarget = throttle - rollout - πtchout - yawout

输出限幅: Iqtarget ∈ [0, MAXIQ]

(电机不能反向旋转，Iq 不能为负)

## 3.3  地面测试 (2天)

不装桨! 安全第一!

测试步骤:

① 4 个电机全部进入闭环模式

② 拿起飞控板，手动倾斜:

- 前倾 (Πtch正): 前电机减速, 后电机加速

- 右倾 (Roll正):  右电机减速, 左电机加速

- 逆时针转:       CW电机加速, CCW电机减速

③ VOFA+ 观察 4 路 Iq 值是否正确响应

④ 观察 PID 输出: 没有剧烈震荡、没有饱和

# 第4阶段: 通信与安全监控 (预计 4-6 天)

## 4.1  LoRa 驱动 (2天)

文件: BSP/BSP_Ra-01SC.c (当前为空)

基于 SX1278 的 SPI 驱动:

- 寄存器读写封装 (SPI3)

- 初始化: 频率 433MHz, SF=7, BW=125kHz, CR=4/5

- 发送/接收函数

- 中断处理 (DIO0 映射到 EXTI9_5)

## 4.2  遥控数据解析 (2天)

文件: Apps/App_Comm.c (新建)

职责:

① 接收遥控器数据帧 (LoRa 接收)

② 解析: Roll/Πtch/Yaw/Throttle/AUX 通道值

③ 打包遥测数据回传 (姿态/高度/电池/RSSI)

④ 丢包检测与 failsafe 触发

## 4.3  状态监控任务 (1天)

文件: Apps/App_Monitor.c (新建)

职责:

① 电池电压检测 (ADC2 读取 VBAT_SENSE)

② 低电压报警 (VBAT < 3.5V/cell → LED 闪烁 + 蜂鸣器)

③ 低电压自动降落 (VBAT < 3.3V/cell → 强制降落)

④ 通信超时检测 (遥控信号丢失 > 1s → failsafe)

⑤ LED 状态指示:

- 初始化中:     红灯慢闪

- 待命 (ARMED):  蓝灯常亮

- 飞行中:        蓝灯快闪

- 低电量:        红灯快闪

- 故障:          红灯常亮 + 蜂鸣器

# 第5阶段: 系统集成与飞行测试 (预计 5-7 天)

⚠ 此阶段的所有测试都必须在安全的室外空旷场地进行!

## 5.1  系留飞行测试

准备工作:

☐ 用绳子将无人机固定在地面 (绳长 1-2m, 限制飞行范围)

☐ 设置电流保护 (母线电流 > 10A → 立即停机)

☐ 配置上锁/解锁逻辑 (两个摇杆内八字 → 解锁)

☐ 设置紧急停机开关 (遥控器 AUX 通道)

测试序列:

① 解锁 → 怠速 (4 个电机以最低速度转, 桨不产生升力)

② 缓慢推油门 → 观察离地 → 保持在 30cm 高度悬停

③ 轻微打杆 → 观察无人机响应是否正确

④ 松开摇杆 → 观察能否自稳回中

⑤ 收油门 → 降落 → 上锁

## 5.2  PID 整定 (飞行中)

姿态 PID 飞行整定顺序:

① 先整定角速度环 (Rate PID)

- 增大 P 直到出现轻微振荡 → 退回 60%

- 增大 D 直到振荡消失

- 增大 I 直到稳态偏差消除

② 再整定角度环 (Angle PID)

- 增大 P 直到姿态跟踪快速 (没有明显延迟)

- 一般不需要 I 和 D

## 5.3  自由飞行测试

① 低空悬停测试 (1m 高度, 测试稳定性)

② 手动飞行测试 (前进/后退/左右/旋转)

③ 高度保持测试 (气压计定高)

④ 自动返航测试 (failsafe 触发)

⑤ 电池续航测试 (记录飞行时间, 计算效率)

附  录

# 附录A: PID 参数整定方法 (经验法)

A.1 电流环 PID (最内层, 最快)

整定目标: Iq 对阶跃指令的响应快 (< 5ms) 且无过冲

步骤:

1. Ki=0, Kd=0, 逐步增加 Kp

2. 当 Iq 开始有过冲 → 退回 Kp 的 60%

3. 逐步增加 Ki, 直到稳态误差在 10ms 内归零

4. Kd 一般不需要 (电流信号噪声大，微分反而有害)

参考范围 (2205 电机, 20kHz):

Kp: 0.5 ~ 3.0

Ki: 50 ~ 300

A.2 速度环 PID (中层, 可选)

整定目标: 速度跟踪平滑, 负载突变后快速恢复

步骤:

1. 同电流环, 先 P 后 I

2. Kd 可以加一点 (速度信号比电流信号干净)

A.3 姿态角速度环 PID (中层)

整定目标: 对遥控器输入响应快, 抗风扰动强

步骤:

1. 悬停状态下从 0 逐步增大 P

2. 直到飞机出现高频小幅度振荡 → 此时的 P 是临界值

3. P 设为临界值的 50~60%

4. 加 D 抑制振荡 (D = P/50 ~ P/20)

5. 加 I 消除稳态偏差 (长期悬停时飞机不慢慢漂移)

A.4 姿态角度环 PID (外层)

整定目标: 给定角度指令后飞机平稳跟踪, 无大幅超调

步骤:

1. P 从 2 开始逐步增加

2. 快速打杆后飞机应迅速跟随, 不振荡

3. 一般不需要 I 和 D (角速度环已经有 I 了)

# 附录B: 电机参数测量方法 (动手篇)

B.1 极对数测量

方法1: 示波器法

1. 手动旋转电机一圈

2. 任意两相之间接示波器 (电机作为发电机)

3. 数正弦波周期数 = 极对数

方法2: 开环法

1. 开环强拖, Θ 增加 2π (电角度一圈)

2. 观察电机机械转了多少角度

3. 极对数 = 2π / 机械角度

例如: Θ 增加 2π, 电机机械转了 360°/7 ≈ 51.4°, 说明极对数 = 7

B.2 相电阻测量

精密方法 (用电源):

1. 用直流电源给任意两相通电 (例如 1A)

2. 用万用表测这两相之间的电压 V_meas

3. R_line = V_meas / I

4. R_phase = R_line / 2

B.3 相电感测量

LCR 表: 频率选 1kHz 或 10kHz, 测任意两相 → L_phase = L_line / 2

无 LCR 表示波器法:

1. 给任意两相通 50% 占空比的 PWM (不转的状态)

2. 串一个已知电阻 R_sense (如 0.1Ω)

3. 测电流纹波 ΔI

4. L = V_dc × D × (1-D) × T_pwm / ΔI

D = 0.5 时最简: L = V_dc × T_pwm / (4 × ΔI)

# 附录C: 调试命令参考 (通过 VOFA+ 发送)

建议在 USART 接收中断中解析以下简易命令:

help              — 打印帮助信息

stop              — 紧急停机

start             — 启动电机

speed <val>       — 设置目标速度 (rpm)

iq <val>          — 设置目标 Iq (A)

πd <k> <val>     — 在线修改 PID 参数

vq <val>          — 设置开环 Vq (V)

mode <0/1/2>      — 切换模式: 0=stop, 1=openloop, 2=closedloop

param             — 打印当前所有参数

calib             — 标定 ADC 零偏

smo               — 打印 SMO 状态 (角度/速度/误差)

# 附录D: 常见故障排查表

| 故障现象 | 排查步骤 |
| --- | --- |
| 电机不转 | 1. 查 EN 引脚是否拉高 |
|  | 2. 查 PWM 是否输出 (示波器) |
|  | 3. 查 V_q 是否太小 (<1V) |
|  | 4. 查 FD6288Q 供电 (12V) |
| 电机抖动/异响 | 1. 查三相 PWM 接线顺序 |
|  | 2. 查死区时间是否配置 |
|  | 3. 查 V_q_target 是否突变 |
| MOSFET / FD6288Q 过热 | 1. 查死区时间 (太小→直通) |
|  | 2. 查 PWM 频率 (太高→开关损耗大) |
|  | 3. 查是否有上下管同时导通 |
| 电流波形噪声大 | 1. 查 ADC 采样时机 (应在PWM中心) |
|  | 2. 查采样电阻焊接/运放电路 |
|  | 3. 查 DMA 配置是否正确 |
| SMO 角度发散 | 1. 查电机参数 R/L 是否正确 |
|  | 2. 增大 K_slide |
|  | 3. 查 V_alpha/V_beta 是否传入正确 |
| 闭环切入失败 | 1. 先开环验证 SMO 角度跟踪 |
|  | 2. 增大切入速度阈值 |
|  | 3. 延长过渡时间 |
| 姿态角漂移 | 1. 查陀螺仪零偏校准 |
|  | 2. 增大 Mahony 的 Kp |
|  | 3. 查加速度计是否受电机振动影响 |

文档结束

版本: v2.0 (详尽版)

日期: 2026-05-23